Дума Бакчарского района

Решение

| от 28.06.2018 | с. Бакчар | № 767 |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Бакчарский район» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бакчарский район»,

Дума Бакчарского района решила:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Бакчарский район» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Бакчарский район», и разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Бакчарский район» в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя Думы Бакчарского района.

Председатель

Думы Бакчарского района 		                                                И.А. Александрова

И.о. Главы района                                                                                В.П. Флягин

Приложение

к решению Думы Бакчарского района

от 28.06.2018 № 767

- Нормативы градостроительного проектирования

- муниципального образования «Бакчарский район»

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Бакчарский район» (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в статье 3 Закона Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Бакчарский район» в соответствии с национальными стандартами и сводами правил (частями таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», на основании «Схемы территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области», утвержденной решением Думы Бакчарского района от 26.12.2013 № 473 (разработчик - ОАО «Институт Урбанистики», г. Санкт-Петербург).

- Нормативы подготовлены с целью обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека путем:

- установления минимального набора расчетных показателей, учитываемых при подготовке Схемы территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

установления максимального набора расчетных показателей обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения, учитываемых при подготовке Схемы территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области электроснабжения

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Удельное электропотребление (коэффициент энерговооруженности населения), в том числе: | кВт/чел. |  | Схема территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области. Материалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.1, таблица 9.1.4. |
| населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  | 0,49 |  |
| населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 0,31 |  |
| Удельный расход электроэнергии ЖКС в том числе: | кВт.час/ чел. в год |  |  |
| населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  | 2735 |  |
| населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 1350 |  |
| Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки в том числе: | час. |  |  |
| населенные пункты с численностью более 3 тыс. чел. |  | 5550 |  |
| населенные пункты с численностью менее 3 тыс. чел. |  | 4400 |  |

2.2. Объекты и расчетные показатели, относящиеся к области газоснабжение

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Объем газопотребления сжиженного газа | тонн | 35,7 | Схема территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области. Материалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.3. |
| Объем газопотребления природного сетевого газа | млн. м3 | 13,7 |  |

2.3. Объекты, относящиеся к области общего образования, в том числе:

2.3.1. Объекты дошкольного образования.

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации: | % от количества детей дошкольного возраста* от 0 до 7 лет | 85 | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Д, таблица Д.1. |
| общего типа |  | 70 |  |
| специализированного типа |  | 3 |  |
| оздоровительного типа |  | 12 |  |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020 г.) | % | 20 | «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» (письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-156/02вн) |
| Уровень территориальной доступности (радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций общего типа) в сельских поселениях | м | 500 | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Таблица 5 |

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.

    - Объекты начального общего, основного общего образования.

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Общеобразовательные организации (школы): | % от количества детей школьного возраста при обучении в одну смену* |  | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Д, таблица Д.1. |
| основного общего образования (I - IX классы) |  | 100 |  |
| среднего общего образования (X - XI классы) |  | 75 |  |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году) | % | 25 | «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» (письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-156/02вн) |
| Уровень территориальной доступности (радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций (школ): | км |  | СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Раздел 10, пункт 10.5. |
| в сельских поселениях: |  |  |  |
| I ступень обучения (начальное общее), не более |  | 2 |  |
| II-III ступень обучения (основное общее, среднее общее), не более |  | 4 |  |
| Уровень территориальной доступности (радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (школ), в одну сторону) в сельских поселениях: | минут |  |  |
| I ступень обучения (начальное общее), не более |  | 15 |  |
| II-III ступень обучения (основное общее, среднее общее), не более |  | 30 |  |

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.

    - Объекты дополнительного образования

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Дополнительное образование, в том числе: | % от общего числа школьников* | 10 | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Д, таблица Д.1. |
| дворец (Дом) творчества школьников |  | 3,3 |  |
| станция юных техников |  | 0,9 |  |
| станция юных натуралистов |  | 0,4 |  |
| станция юных туристов |  | 0,4 |  |
| детско-юношеская спортивная школа |  | 2,3 |  |
| Детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа |  | 2,7 |  |
| Число мест на программах дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | мест на 100 обучающихся | 75 | «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» (письмо Минобрнауки России от 4.05.2016 № АК-156/02вн) |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций в сельских поселениях |  | 65 |  |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования в сельских поселениях: |  | 10 |  |
| Уровень территориальной доступности | мин. | 30 |  |

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.

    - Объекты, относящиеся к области психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Объекты психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе: | центр/5000 детского населения | 1 (не менее 1 в муниципальном районе) | «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» (письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-156/02вн) |
| Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в сельских поселениях |  |  |  |
| Отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, задержкой психического развития, умственной отсталости, расстройством аутистического спектра | организация | не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития |  |
| Удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (к 2020 году) | % | 0,75 |  |
| Удельный вес числа Центров, в которых создана универсальная безбарьерная среда (к 2020 г.) в сельских поселениях | % | 0,5 |  |
| Уровень территориальной доступности в сельских поселениях | минут | 30 |  |

  - Объекты, относящиеся к области физической культуры и спорта

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта: |  |  | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Д, таблица Д.1. |
| плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,2 |  |
| спортивные залы | кв. м пола на 1000 чел. | 60 |  |
| бассейны | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Площади земельных участков для размещения: | на 1000 т бытовых отходов, га | 0.05 | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Таблица 12.3 |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью: до 100 тыс. тонн в год |  |  |  |
| свыше 100 тыс. тонн в год |  | 0.05 |  |
| Склады компоста |  | 0,04 |  |
| Полигоны |  | 0,02 |  |
| Поля компостирования |  | 0,5 - 1,0 |  |
| Мусороперегрузочные станции |  | 0,04 |  |
| Сливные станции |  | 0,02 |  |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |

  - Объекты, относящиеся к области библиотечного обслуживания

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Объекты библиотечного обслуживания, в том числе: |  |  | Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечения населения услугами организации культуры» (распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948) |
| Библиотеки: |  |  |  |
| Административный центр до 150 тыс. чел.: |  |  |  |
| универсальная библиотека, в том числе с отделением для инвалидов по зрению | библиотека | 1 |  |
| детская библиотека |  | 1 |  |
| точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | точка | 2 |  |
| Уровень территориальной доступности: |  |  |  |
| сельские поселения | день | 1 |  |
| Объем единиц хранения фондов | тыс. ед. на 1000 чел. | 4,5-5 | СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Д, таблица Д.1. |

  - Объекты, необходимые для организации на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне и созданию аварийно-спасательных служб

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Защитные сооружения, в том числе: |  |  | Свод правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» (актуализированная редакция СНиП II-11-77*). |
| убежища, вместимость | чел./1 убежище | 150 |  |
| убежища для нетранспортабельных больных, вместимость | чел./1 убежище | 80 |  |
| Уровень территориальной доступности убежищ | мин. | 30 |  |
| противорадиационное укрытие, оборудуемое в существующем здании или сооружении | чел./1 укрытие | 5 |  |
| противорадиационное укрытие во вновь строящихся зданиях, сооружениях, вместимость | чел./1 укрытие | 50 |  |
| Уровень территориальной доступности укрытий | мин. | 30 |  |

2.8. Объекты, относящиеся к области культуры и искусства

| Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства, в том числе: |  |  | Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечения населения услугами организации культуры» (распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948) |
| Музеи: |  |  |  |
| Административный центр с населением до 150 тыс. чел.: |  |  |  |
| краеведческий музей | музей | 1 |  |
| тематический музей |  | 1 |  |
| Уровень территориальной доступности: | час | 1 |  |
| для жителей административного центра |  |  |  |
| для жителей муниципальных образований | день | 1 |  |
| Учреждения культуры клубного типа: |  |  |  |
| Административный центр независимо от количества населения: | объект |  |  |
| Дом культуры (центр народного творчества) |  | 1 |  |
| Дворец культуры |  | 1 |  |
| Уровень территориальной доступности: |  |  |  |
| для жителей административного центра | час | 1 |  |
| для жителей муниципальных образований | день | 1 |  |

Примечание:

Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности видов объектов, указанных в пунктах а), б), в), д), ж), з), к), л) части 6 статьи 3 Закона Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области» не подлежат установлению, в связи с тем, что решение данных вопросов местного значения муниципального района относится к сфере муниципального правового регулирования и материально-технического обеспечения, и направлено на создание необходимых условий для регулирования общих принципов их организации (нормативно-правовая база, создание, формирование, муниципальный контроль и надзор, финансирование из средств местного бюджета).

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию муниципального образования «Бакчарский район».

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой документов территориального планирования, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения района в «Схеме территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области», зон планируемого размещения объектов районного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Бакчарского района.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов районного значения, в целях подготовки и внесения изменений в «Схему территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области», документацию по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Бакчарского района в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов районного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении «Схемы территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области», а также при внесении изменений в указанную Схему;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;

- при проверке документации по планировке территории на соответствие «Схеме территориального планирования Бакчарского муниципального района Томской области», требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.